Digitális technika I.

7.modul: Számjegyes minimalizálás (Quine-McCluskey módszer)

Önellenőrző teszt feladat 1.

Y(DCBA=mi4 (i=5,7,8,9,10,11,13,15)

1.Mintermek Súlyszámainak meghatározása

| i | D | C | B | A | Súlyszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

2.QuinE – McCluskey módszer

- súlyszám alapján növekvő sorrendben adjuk meg a mintermeket

Minterm összevonás Szabályai

- Súlyszámok különbsége: 1

- Nagyobb súlyszámú minterm sorszámnak nagyobbnak kell lennie a kisebb súlyszámú minterm sorszámnál

- A minterm sorszámok különbsége 2 egész kitevős hatványa

- III oszlopban a () különbségeknek meg kell egyezniük

- új különbség 2 egész kitevős hatványa

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
| - 8√ | - 8, 9 (1) √ - 8, 10 (2) | - 8,9,10,11 (1,2) |
| - 5√ - 9√ - 10√ | - 5, 7 (2) - 5,13 (8) - 9,11 (2) - 9,13 (4) - 10,11 (1) √ | - 5,7,13,15 (2,8) - 9,13,11,15 (4,2) |
| - 7√ - 11√ - 13√ | - 7,15 (8) - 11,15 (4) - 13,15 (2) |  |
| - 15 |  |  |

3.Primimplikáns táblázat felírása

- 8,9,10,11 (1,2) → a

- 5,7,13,15 (2,8) → b

- 9,13,11,15 (4,2) → c

|  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  | x | x | x | x |  |  |
| b | x | x |  |  |  |  | x | x |
| c |  |  |  | x |  | x | x | x |

- oszloponként jelöljük, ahol csak 1 prímimplikáns szerepel (csak 1db x van)

- megnézzük a kapott prímimplikánsok mely mintermeket valósítják meg

- a, b prímimplikáns egyértelműen meghatározza a függvényünket

4.PrimimplikánsokBÓL legegyszerűbb alak felírása

- választott prímimplikánsok legkisebb mintermének bináris kódjának felírása DCBA változókkal

- a súlyszámnak megfelelő helyiértéken lévő változók elhagyása

- 8,9,10,11 (1,2) → 8 → 1000 → D C B A → D C

- 5,7,13,15 (2,8) → 5 → 0101 → D C B A → C A

5. Függvény felírása

Y= D∙C +C∙A

Y = D∙C +C∙A

SZÁMONKÉRŐ teszt feladat 1.

Y(DCBA=mi4 (i=0,4,8,9,11,12,13,14  X=2,6,10)

Prímimplikánsok

- a: 8,9,10,11(1,2) → 8 → 1000 → D C B A → D C

- b: 8, 9,12,13 (1,4) → 8 → 1000 → D C B A  → D B

- c: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (2,4,8) → 0 → 0000 → D C B A →  A

|  | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  | x | x | x |  |  |  |
| b |  |  | x | x |  | x | x |  |
| c | x | x | x |  |  | x |  | x |

Y= D∙C +D∙B + A

Y=D∙C +D∙B + A

8.modul: kombinációs hálózatok tervezése és vizsgálata. Hazárd jelenségek

- Hol lehet a Karnaugh táblában statikus hazárd?

- Olyan élben szomszédos lefedéseknél, ahol az érintkező élek mentén határozott érték van

8.modul hazárdmentesítés Önellenőrző teszt

| Y |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |  | D |
|  |  |  | 1 |  |  |  |

Lehetséges-e hazárd, és ha igen, akkor milyenek a megadott áramkörnél?
Adjuk meg a lehető legegyszerűbb hazárdmentes megvalósítást ÉS-NEM kapukkal!

Y = (( A ∙B) + (A∙C))∙D

Y=A∙B∙D+ A∙C∙D

YHm =A∙B∙D+ A∙C∙D + B∙C∙D

YHm =A∙B∙D∙ A∙C∙D + B∙C∙D

YHm = A∙B∙D∙A∙C∙D∙B∙C∙D

| YHm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |  | D |
|  |  |  | 1 |  |  |  |

8.modul hazárdmentesítés számonkérő teszt

1.feladat

| YHm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | D |

Y = (C∙B∙A)+(D∙C∙B)

Y=(C∙B∙A)∙(D∙C∙B)

Y=(C+B+A)∙(D+C+B)

YHm =

2.feladat

| YHm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | D |

Y =D∙C∙A+D∙B∙A

YHm =D∙C∙A+D∙B∙A+D∙C∙B

3.feladat

V = A∙B + A∙B+B∙C∙E 				Vhm =B∙A+B∙A+E∙C∙B+E∙C∙A

10.modul: Különböző típusú kimenetek és ezek összekapcsolhatósága

1.ELLENÜTEMŰ (Totem-Pole) kimenet

- kimenet vagy 0, vagy 1

- inverter kimenete: 0/1

- a kimenet két állapotú

- TOTEM-POLE kimeneteket egymással vagy bármilyen kimenettel összekötni tilos!

2.NYITOTT-KOLLEKTOROS (OPEN DRAIN) KIMENET

- a kimenet vagy 0 vagy floating (lebeg)

- inverter kimenet: 0/floating

- a kimenet két állapotú

- a kimenet magas (1-es) szintjét külső felhúzó ellenállással kell biztosítani

- az összekötött kimeneteknél elég 1db felhúzó ellenállás!

- az összekapcsolt NYITOTT-KOLLEKTOROS kimenetek logikai ÉS kapcsolatot valósítanak meg

- NYITOTT-KOLLEKTOROS kimenetet, TOTEM-POLE vagy NYITOTT-EMITTERES kimenettel összekötni tilos!

3.NYITOTT-EMITTERES KIMENET (OPEN SOURCE) KIMENET

- a kimenet vagy floating (lebeg) vagy 1

- inverter kimenete: floating/1

- a kimenet két állapotú

- a kimenet alacsony (0-as) szintjét külső lehúzó ellenállással kell biztosítani

- az összekötött kimeneteknél elég 1db lehúzó ellenállás!

- az összekapcsolt NYITOTT-EMITTERES kimenetek logikai VAGY (megengedő) kapcsolatot valósítanak meg

- NYITOTT-EMITTERES kimenetet, TOTEM-POLE vagy NYITOTT-KOLLEKTOROS kimenettel összekötni tilos!

4. hÁROM ÁLLAPOTÚ (tri-state) kimenet

- a kimenet 0 vagy 1 vagy floating (nagyimpedanciás lebegő állapot)

- kimeneten 3 állapot lehet

- ha az ENGEDÉLYEZŐ BEMENET aktív a kimenet → 0/1(bemenettől függően)

- ha az ENGEDELYEZŐ BEMENT inaktív a kimenet → nagyimpedanciás lebegő állapot

- megvalósítás: vezérelt bufferrel

- NYITOTT-KOLLEKTOROS, NYITOTT-EMITTERES KIMENETTEL, FELHÚZÓ, LEHÚZÓ ELLENÁLLÁSSAL KOMBINÁLHATÓ!

- A KIMENETEK VEZÉRLÉSE CSAK KIZÁRÓ VAGY KAPCSOLATÚ LEHET!

- TOTEM – POLE KIMENETTEL ÖSSZEKÖTNI TILOS!

Kimenetek összeköthetőségének összefoglaló táblázata

10. MODUL: önellenörző teszt

1.FELADAT

Nyitott kollektoros inverterek segítségével valósítsa meg az alábbi függvényt!

Y=E+D+(C∙B∙A)

Y= E∙D∙C∙B∙A

2.FELADAT

Alakítson ki egy alacsony, illetve magas szinttel engedélyezett tri-state alapkapu felhasználásával EKLIVALENCIA kapcsolatot, a kimenetek ponáltak.

| EKLIVALENCIA(XNOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

10.modul számonkérő teszt

1.Feladat

Alakítson ki kettő alacsony szinttel engedélyezett tri-state alapkapu felhasználásával EKLIVALENCIA kapcsolatot a kimenetek ponáltak!

| EKLIVALENCIA(XNOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2.FELADAT

Nyitott kollektoros inverterek segítségével valósítsa meg az alábbi függvényt!

Y=(A∙B∙C)+(D+E)

Y=(A∙B∙C)+(D∙E)

Y=A∙B∙C∙D∙E

10.modul számonkérő teszt

1.FELADAT

Alakítson ki kettő magas szinttel engedélyezett tri-state alapkapu felhasználásával KIZÁRÓ-VAGY kapcsolatot, a kimenetek ponáltak!

| KIZARO VAGY (XNOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2.FELADAT

Nyitott kollektoros inverterek segítségével valósítsa meg az alábbi függvényt!

X=A+(E∙C)+B

X=A∙E∙C∙B

11. modul : MUltiplexer, demultiplexer

11.modul : Önellenörző teszt

1.Feladat

Készítsen bővíthető 7-ről az 1-re multiplexert az alábbi elemek felhasználásával:

- Az I0,I1,I2 adatbemenetekhez magas szinttel engedélyezett negált kimenetű tristate kaput

- Az I3,I4,I5,I6 adatbemenetekhez nyitott kollektoros ÉS-NEM kaput

- Vezérlő áramkörnek ÉS-NEM kaput használjon

- Az engedélyező jel magas szinten aktív!

| E | C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | x | x | x | 1 |

2.Feladat

Készítsen bővíthető 8-ról az 1-re multiplexert az alábbi elemek felhasználásával:

- I0, I1, I6, I7  adatbemenetekhez 4-ről az 1-re alacsony szinttel engedélyezett multiplexert

- az I2, I3 adatbemenetekhez nyitott kollektoros ÉS-NEM kaput

- az I4, I5 adatbemenetekhez alacsony szinttel engedélyezett, ponált kimenetű tri-state alapkaput

- vezérlő áramkörnek VAGY kaput használjon

- az engedélyező jel legyen magas szinten aktív

Megoldás menete:

- NAND gates adatbemenetek kimenete negált lesz: I2  , I3

- ha E inaktív vagy 111 a felhúzó ellenállás miatt a kimenet 1-es (magas szintű) lesz

- OR GATE kimenete negáltan megy az NAND GATE vezérlő bementére

- ABCE változók negáltan mennek az OR GATE bemeneteire

- MUX 4-1 szelekciós bemenetre B, A kötjük, adatbemenetek sorrendje az igazságtábla alapján

- Engedélyező bemenet negált ezért 0-ra oldjuk meg a Karnaugh-táblát, az igazság tábla változóit használva

| NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |

| E | C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | I7 |
| 0 | x | x | x | 1 |

| V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | E |

| OR |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |

V=B∙C∙E +B∙C∙E =E∙B∙C +B∙C = E+B+C +B+C

2. Feladat Kapcsolási rajz

11. modul: számonkértő teszt

1.Feladat

Készítsen bővíthető 8-ról az 1-re multiplexert az alábbi elemek felhasználásával:

- I0, I2, I4, I6, I7 adatbemenetekhez 5-ről az 1-re alacsony szinttel engedélyezett, negált kimenetű tri-state kaput

- az I1, I3, I5, adatbemenetekhez nyitott kollektoros ÉS-NEM kaput

- vezérlő áramkörnek ÉS-NEM kaput használjon

- az engedélyező jel magas szinten aktív

Megoldás menete:

- a negált kimenetű tri-state kapuk, és az ÉS-NEM kapuk miatt az összes adatbement negáltan jelenik meg kimeneten (aktív engedélyező jel esetén)

- NYITOTT-KOLLEKTOROS és tri-state kapu összeköthető

- alacsony szintű engedélyező jel esetén a felhúzó ellenállás miatt a kimenet magas (1) szinten lesz

- NAND kapura a bemeneteket ponáltan kötjük a NAND kapu állapot táblája szerint

- Tri-state kapukra a NAND vezérlés kimeneteit ponáltan kötjük mivel az engedélyező bement negált

- NAND kapukra a NAND vezérlés kimeneteit (hogy 1 legyen) negáltan kötjük a NAND kapu állapot táblája szerint

| E | C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | I7 |
| 0 | x | x | x | 1 |

| NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |

2.FELADAT

Készítsen bővíthető 8-ról az 1-re multiplexert az alábbi elemek felhasználásával

- I7, I2, I3, I4 adatbemenetekhez 4-ről az 1-re alacsony szinttel engedélyezett multiplexert

- az I0, I1 adatbemenetekhez nyitott kollektoros ÉS-NEM kaput

- az I5, I6 adatbemenetekhez magas szinttel engedélyezett ponált kimenetű tri-state alapkaput

- vezérlő áramkörnek VAGY-NEM kaput használjon

- Az engedélyező jel legyen alacsony szinten aktív

Megoldás menete:

- az adatbemenet NAND kapuknál a negáltan, MUX és tri-state kapuknál ponáltan jelenik meg a kimeneten

- NYITOTT-KOLLEKTOROS és tri-state kapu összeköthető

- magas szintű engedélyező jel esetén a felhúzó ellenállás miatt a kimenet magas (1) szinten lesz

- NAND kapura a bemeneteket negáltan kötjük a NAND kapu állapot táblája szerint

- Tri-state kapukra a NOR vezérlés kimeneteit ponáltan kötjük

- MUX 4-1 szelekciós bemenetre C, A-t kötjük, adatbemenetek sorrendje az igazságtábla alapján

- a MUX engedélyező bemenet negált ezért 0-ra oldjuk meg a Karnaugh-táblát, az igazság tábla változóit használva.

| E | C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | I7 |
| 0 | x | x | x | 1 |

| NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |

| NOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |

| V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | E |

V=B∙C∙E +A∙B∙E + A∙B∙C∙E =E∙B∙C+A∙B+ A∙B∙C

V=B+C+A+B + A∙B∙C+E

2.Feladat kapcsolási rajz

2.ZH

1.Feladat

Adott az alábbi Y függvény, adjuk meg a függvényt legegyszerűbb alakját a Quine-McCluskey eljárás segítségével!

Y(EDCBA)=mi5 (i=0,2,4,6,8,10,12,13,15,24,25,26,27   X=14,16,18,20,22,30)

| i | E | D | C | B | A | Súlyszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 12 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 20 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 22 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
| 24 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 25 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 26 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| 27 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |

| I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0√ | - (0,2) (2) √ - (0,4) (4) √ - (0,8) (8) √ - (0,16) (16) √ | - (0,2,4,6) (2,4) √ - (0,2,8,10) (2,8) - (0,2,16,18) (2,16) - (0,4,8,12) (4,8) - (0,4,16,20) (4,16) - (0,8,16,24) (8,16) - (0,16,2,18) (16,2) - (0,16,4,20) (16,4) | - (0,2,4,6,8,10,12,14) (2,4,8) - (0,2,4,6,8,16,18,20,22) (2,4,16) - (0,2,8,10,16,18,24,26) (2,8,16) |
| - 2√ - 4√ - 8√ - 16√ | - (2,6) (4) √ - (2,10) (8) √ - (2,18) (16) √ - (4,6) (2) √ - (4,12) (8) √ - (4,20) (16) √ - (8,10) (2) √ - (8,12) (4) √ - (8,24) (16) √ - (16,18) (2) √ - (16,20) (4) √ - (16,24) (8) √ | - (2,6,10,14) (4,8) - (2,6,18,22) (4,16) - (2,10,6,14) (8,4) - (2,10,18,26) (8,16) - (2,18,6,22) (16,4) - (2,18,10,26) (16,8) - (4,6,12,14) (2,8) - (4,6,20,22) (2,16) - (4,12 ,6,14) (8,2) - (4,20,6,22) (16,2) - (8,10,12,14) (2,4) √ - (8,12,10,14) (4,2) - (8,24,10,26) (16,4) - (16,18,20,22) (2,4) √ - (16,18,24,26) (2,8) - (16,20,18,22) (4,2) - (16,24,18,26) (8,2) | - (2,6,10,14,18,22,26,30) (4,8,16) |
| - 6√ - 10√ - 12√ - 18√ - 20√ - 24√ | - (6,14) (8) √ - (6,22) (16) √ - (10,14) (4) √ - (10,26) (16) √ - (12,13) (1) √ - (12,14) (2) √ - (18,22) (4) √ - (18,26) (8) √ - (20,22) (2) √ - (24,25) (1) √ - (24,26) (2) √ | - (6,14,22,30) (8,16) - (6,22,14,30) (16,8) - (10,14,26,30) (4,16) - (12,13,14,15) (1,2) - (12,14,13,15) (2,1) - (18,22,26,30) (4,8) - (18,26,22,30) (8,4) - (24,25,26,27 (1,2) - (24,26,25,27) (2,1) |  |
| - 13√ - 14√ - 22√ - 25√ - 26√ | - (13,15) (2) √ - (14,15) (1) √ - (14,30) (16) √ - (22,30) (8) √ - (25,27) (2) - (26,27) (1) - (26,30) (4) √ |  |  |
| - 15√ - 27√ - 30√ |  |  |  |

- a:(12,13,14,15) (1,2)

- b:(24,26,25,27) (2,1)

- c:(0,2,4,6,8,10,12,14) (2,4,8)

- d:(0,2,4,6,8,16,18,20,22) (2,4,16)

- e:(0,2,8,10,16,18,24,26) (2,8,16)

- f:(2,6,10,14,18,22,26,30) (4,8,16)

|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| c | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| d | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |
| f |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  |

4.PrimimplikánsokBÓL legegyszerűbb alak felírása

- választott prímimplikánsok legkisebb mintermének bináris kódjának felírása EDCBA változókkal

- a súlyszámnak megfelelő helyiértéken lévő változók elhagyása

- a:(12,13,14,15) (1,2) →12→01100→ E D C B A→E D C

- b:(24,26,25,27) (2,1) →24→11000→  E D C B A→ E D C

- c:(0,2,4,6,8,10,12,14) (2,4,8) →0→00000→  E  D C B A→E A

5. Függvény felírása

Mivel Y nem volt negálva ezért a megoldás:

Y= E∙ D∙ C +E ∙D∙ C +E∙ A

2.FELADAT

Lefedéseket 0-ra kell megvalósítani, hazárdmentesítve

Hazárdmentes függvény-t rajzolja fel ÉS-NEM, VAGY-NEM kapukkal

YHm=D∙E +A∙C∙D+A∙B∙E +A∙B∙D

YHm(VAGY-NEM)=D+E +A+C+D+A+B+E +A+B+D

YHm(ÉS-NEM)=D∙E ∙A∙C∙D∙A∙B∙E ∙A∙B∙D

3.Feladat

Lehetséges-e hazárd, és ha igen, akkor milyenek a megadott áramkörnél?
Adjuk meg a lehető legegyszerűbb hazárdmentes megvalósítást VAGY-NEM kapukkal!

statikus és dinamikus hazárd is van a hálózatban

6.FELADAT

Nyitott kollektoros inverterek segítségével valósítsa meg az alábbi függvényt!

Z=(A∙B∙C)+(D+E)

Z=(A∙B∙C)+(D∙E)

Z=A∙B∙C∙D∙E

7.Feladat

Alakítson ki kettő alacsony szinttel engedélyezett tri-state alapkapu felhasználásával EKLIVALENCIA kapcsolatot a kimenetek ponáltak!

| EKLIVALENCIA(XNOR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

8.Feladat

Készítsen bővíthető 8-ról az 1-re multiplexert az alábbi elemek felhasználásával:

- I0, I4, I5, I6 adatbemenetekhez 2-ről az 1-re alacsony szinttel engedélyezett multiplexert

- az többi adatbemenetekhez nyitott kollektoros ÉS-NEM kaput

- vezérlő áramkörnek ÉS kaput használjon

- Az engedélyező jel legyen magas szinten aktív

| E | C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | I7 |
| 0 | x | x | x | 1 |

| V1 |  | B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |
| 0 |  |  |  |  |  | E |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| V2 |  | B |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |
|  | 0 |  | 0 |  |  | E |

E magas szinten aktív → Karnaught táblában: E

MUX 2→1 eng:E → Karnaugh táblát 0-ra oldjuk meg

| AND |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 1 |

V1 = A∙B∙E

| NAND |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |

V2 = A∙B∙C∙E+A∙B∙C∙E

V2 = A∙B∙C∙E∙A∙B∙C∙E

8.Feladat kapcsolási rajz

Karnaugh tábla minták