Digitális technika II.

1.modul: sorrendi hálozatok, állapottábla, állapotgráf

1.Feladat: Állapottábla felírása állapotgráfból

- Mealy modell szerint
(kimenet értéke függ az aktuális állapottól és bemeneti kombinációktól)

- nem teljesen specifikált
(van közömbös kimeneti érték, nem minden bementi kombinációhoz tartozik következő állapot)

- X1, X2 - bemeneti változók

- Q1, Q2 – állapot változók (kezdeti, következő állapot)

| X1X2 Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/1 | -/- | a/0 | b/1 |
| b | b/0 | c/- | -/- | b/- |
| c | a/0 | c/1 | d/1 | -/- |
| d | d/1 | -/- | d/0 | b/- |

2.Feladat: Állapottáblából állapotgráf felírása

| X1X2 Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | - | a | b | 0 |
| b | b | c | - | b | 1 |
| c | a | c | d | - | 0 |
| d | d | - | d | b | 1 |

00,10

a/0

d/0

b/0

c/0

00,10

10

00

00,11

11

11

01

01

11

állapottábla, állapotgráf felírása sorrendi bitminta felismerőre

Egy sorrendi felismerőnek a végtelen jelsorozatból az alábbi részt kell felismernie.
A kimenet csak akkor 0 ha az utolsó bitet is felismerte
Rajzoljuk le a felismerő állapotgráfját és állapottábláját!
A felismerendő jelsorozat: 110010. A baloldali bit lép be előszőr.

- 6 bit → 6 db állapot (a, b, c, d, e, f)

- bitek sorban egymás után lépnek be → 1 db bemeneti változó

| X | 0 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | bitminta: 0 | a/1 | bitminta: 1 | b/1 |
| b | bitminta: 10 | a/1 | bitminta: 11 | c/1 |
| c | bitminta: 110 | d/1 | bitminta: 111 | c/1 |
| d | bitminta: 1100 | e/1 | bitminta: 1101 | b/1 |
| e | bitminta: 11000 | a/1 | bitminta: 11001 | f/1 |
| f | bitminta: 110010 | a/0 | bitminta: 110011 | c/1 |

1.modul Önellenörző teszt: 7.Feladat

Egy sorrendi felismerőnek a végtelen jelsorozatból az alábbi részt kell felismernie.
A kimenet csak akkor 0 ha az utolsó bitet is felismerte
Rajzoljuk le a felismerő állapotgráfját és állapottábláját!
A felismerendő jelsorozat: 101101. A baloldali bit lép be előszőr.

- 6 bit → 6 db állapot (a, b, c, d, e, f)

- bitek sorban egymás után lépnek be → 1 db bemeneti változó

| X | 0 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | bitminta: 0 | a/1 | bitminta: 1 | b/1 |
| b | bitminta: 10 | c/1 | bitminta: 11 | b/1 |
| c | bitminta: 100 | a/1 | bitminta: 101 | d/1 |
| d | bitminta: 1010 | c/1 | bitminta: 1011 | e/1 |
| e | bitminta: 10110 | f/1 | bitminta: 10111 | b/1 |
| f | bitminta: 101100 | d/1 | bitminta: 101101 | a/0 |

1.modul számonkérő teszt: 7. feladat

Egy sorrendi felismerőnek a végtelen jelsorozatból az alábbi részt kell felismernie.
Felismerés esetén a kimenet legyen 1. 
Rajzoljuk le a felismerő állapotgráfját és állapottábláját.
A felismerendő jelsorozat: 001100.
A bal oldali bit lép be előszőr.

| X | 0 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | bitminta: 0 | b/0 | bitminta: 1 | a/0 |
| b | bitminta: 00 | c/0 | bitminta: 01 | a/0 |
| c | bitminta: 000 | c/0 | bitminta: 001 | d/0 |
| d | bitminta: 0010 | b/0 | bitminta: 0011 | e/0 |
| e | bitminta: 00110 | f/0 | bitminta: 00111 | a/0 |
| f | bitminta: 001100 | c/1 | bitminta: 001101 | a/0 |

2.modul: Elemi sorrendi hálózatok, Flip-flop átalakítása

Rs-Flip flop (aszinkron)

- mindkét bement (R, S) magas szinten aktív

1.Feladat flip-flop átalakítás (T →JK)

- Qn+1 meghatározása J, K, Qn alapján

- T flip-flop vezérlésének felírása

- T meghatározása a vezérlésből

- Karnaugh tábla felírása

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

| J | K | Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| T vezérlése |  |
| --- | --- |
| Qn = Qn+1 | T=0 |
| Qn ≠ Qn+1 | T=1 |

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn-1 |

|  |  | J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K |  |  |  |  |  |
| 0 0 | 2 0 | 6 1 | 4 1 |  |  |  |
| 1 0 | 3 1 | 7 1 | 5 0 |  | Qn |  |

5. Karnaugh tábla T-hez

T=Qn∙J +Qn∙K

2.Feladat flip-flop átalakítás (T →JK)

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

| T vezérlése |  |
| --- | --- |
| Qn = Qn+1 | T=0 |
| Qn ≠ Qn+1 | T=1 |

| J | K | Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Qn-1 |
| 1 | 0 | Qn-1 |
| 1 | 1 | 1 |

|  |  | J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K |  |  |  |  |  |
| 0 0 | 2 0 | 6 1 | 4 1 |  |  |  |
| 1 1 | 3 0 | 7 0 | 5 1 |  | Qn |  |

5. Karnaugh tábla T-hez

T=Qn∙J +Qn∙K

3.Feladat flip-flop átalakítás (JK →D)

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Qn-1 |
| 1 | 0 | Qn-1 |
| 1 | 1 | 1 |

| D | Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 0 | d | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 1 | 1 | d | 1 |

| JK vezérlése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qn | Qn+1 | J | K |
| 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 0 | d | 0 |
| 1 | 1 | d | 1 |

| J D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 2 1 |  |  |
| 1 d | 3 d |  | Qn |

| D | Qn |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

| K D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 d | 2 d |  |  |  |
| 1 0 | 3 1 |  | Qn |  |

K=D

J=D

3.modul: Szinkron sorrendi hálózat tervezése

Szinkron sorrendi hálózat tervezése Mealy model alapján (Minta feladat)

Feladat:

1.Állapotgráf:

2.Előzetes állapottábla:

| X Q1Q2 | 0 | 1 | Z1Z2 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | - | 10 |
| b | d | c | 01 |
| c | d | a | 10 |
| d | - | a | 10 |

3.Állapot összevonás lépcsős tábla segítségével

(ad) (cd) (b)

(ad) (c) (b)→ jó megoldás

(a) (cd) (b)→ jó megoldás

- teljes lefedettség teljesül
- kompatibilitás teljesül
- zártság teljesül

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | bd | ≉ |  |
| d | ≈ | ≉ | ≈ |
|  | a | b | c |

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | ≈ | ≉ | ≈ |
|  | a | b | c |

4.Összevont állapottábla

| X Q1Q2 | 0 | 1 | Z1Z2 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | a | 10 |
| b | a | c | 01 |
| c | a | a | 10 |

Kódválasztás:

- a:00,b:01,c:11 
(Hamming távolság teljesül → csak egy bitben térnek el)

5.Kódolt állapottábla:

| X Q1Q2 | 0 | 1 | Z1Z2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 00 | 10 |
| 01 | 00 | 11 | 01 |
| 11 | 00 | 00 | 10 |
| 10 | -- | -- | -- |

6.Kimenetek meghatározása: (ahol 0 az üres)

| Z1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | q2 |  |
| 1 | 1 |  |  | q1 |
| x | x |  |  |  |

| Z2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 1 | 1 |  | q2 |  |
|  |  |  |  | q1 |
| x | x |  |  |  |

Z1 = q1 + q2

Z2 = q1∙ q2

7.Flip-flopok bemeneteinek vezérlése :

Q1- Q2 átmeneti tábla (t flip-flop, t flip-flop)

q1 állapotváltozó értéke (Qn) + adott cellához tartozó q1 állapotváltozó értéke (Qn+1)

q2 állapotváltozó értéke (Qn) + adott cellához tartozó q2 állapotváltozó értéke (Qn+1)

| Q1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 00 | 00 |  |  |  |
| 00 | 01 |  | q2 |  |
| 10 | 10 |  |  | q1 |
| 1- | 1- |  |  |  |

| Q2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 01 | 00 |  |  |  |
| 10 | 11 |  | q2 |  |
| 10 | 10 |  |  | q1 |
| 0- | 0- |  |  |  |

Vezérlési táblák

| T1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  | q2 |  |
| 1 | 1 |  |  | q1 |
| d | d |  |  |  |

| T2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 |  | q2 |  |
| 1 | 1 |  |  | q1 |
| d | d |  |  |  |

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

T2 = x + q1

T1 = q1 +q2 ∙x

8. Kapcsolási rajz

T1 = q1 +q2 ∙x

Z1 = q1 + q2

(

T2 = x + q1

Z2 = q1∙ q2

Szinkron sorrendi hálózat tervezése (3. FELADAT)

Feladat:

Valósítsa meg az ábrán látható állapotgráf szerint működő szinkron sorrendi hálózatot T és JK flip-flop-okkal (a Q1 állapotváltozó T a Q2-t J-k flip-floppal kell megvalósítani)!

Állapot összevonásokhoz lépcsős táblát használjon!

1.Állapotgráf:

2.Előzetes állapottábla:

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/0 | a/0 | c/- | b/0 |
| b | b/1 | b/- | d/- | -/- |
| c | c/1 | -/- | -/- | d/- |
| d | d/1 | a/- | -/- | -/- |

3.Állapot összevonás lépcsős tábla segítségével≉≈

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≈ |  |
| d | ≉ | ab | ≈ |
|  | a | b | c |

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≈ |  |
| d | ≉ | ≉ | ≈ |
|  | a | b | c |

- kezdeti osztályok: (a) (cb) (cd)

- (a) (b) (cd) ← jó megoldás (teljes lefedettség, zártság teljesül)

4.Összevont állapottábla

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/0 | a/0 | c/- | b/0 |
| b | b/1 | b/- | c/- | -/- |
| c | c/1 | a/- | -/- | c/- |
| d | -/- | -/- | -/- | -/- |

Kódválasztás: 
Három állapotunk van, 3 állapot két bittel írható le. A kódot gray kód szerint választjuk meg, a kódok haming távolsága 1.

a: 00

b: 01

c: 11 d=c

5.Kódolt állapottábla:

|  | x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 01/0 | 00/0 | 11/- | 01/0 |
| b | 01 | 01/1 | 01/- | 11/- | --/- |
| c | 11 | 11/1 | 00/- | -/- | 11/- |
|  | 10 | -- | -- | -- | -- |

Z=q2

6.Kimenet meghatározása:

| Z |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | d | 0 |  |  |  |
| 1 | d | d | d |  | q2 |  |
| 1 | d | d | d |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

7.Flip-flopok bemeneteinek vezérlése:

Q1- Q2 átmeneti tábla (t flip-flop, jk flip-flop)

| Q1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 01 | 00 |  |  |  |
| 00 | 00 | 01 | 0- |  | q2 |  |
| 11 | 10 | 1- | 11 |  |  | q1 |
| 1- | 1- | 1- | 1- |  |  |  |

| T vezérlése |  |
| --- | --- |
| Qn = Qn+1 | T=0 |
| Qn ≠ Qn+1 | T=1 |

| T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | d |  | q2 |  |
| 0 | 1 | d | 0 |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

T = x1∙x2+q1∙x2

Vezérlési táblák

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn-1 |

| Q2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 01 | 00 | 01 | 01 |  |  |  |
| 11 | 11 | 11 | 1- |  | q2 |  |
| 11 | 10 | 1- | 11 |  |  | q1 |
| 0- | 0- | 0- | 0- |  |  |  |

| JK vezérlése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qn | Qn+1 | J | K |
| 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 0 | d | 1 |
| 1 | 1 | d | 0 |

| K |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| d | d | d | d |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | d |  | q2 |  |
| 0 | 1 | d | 0 |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

| J |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| d | d | d | d |  | q2 |  |
| d | d | d | d |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

K =  x2∙q1

J =  x1+x2

Vezérlési táblák

8.Kapcsolási rajz

J=x1+x2

T = x1∙x2+q1∙x2

Z  =  q2

K=x2∙q1

4. Aszinkron sorrendi hálózat tervezése

4.modul önellenörző teszt

Feladat:

Valósítsa meg az ábrán látható állapotgráf szerint működő aszinkron sorrendi hálózatot RS tárolóval!

Vizsgálja meg, hogy az adott hálózat tartalmaz-e versenyhelyzetet, és amennyiben igen mentesítse tőle a hálózatot!

Állapot összevonásokhoz lépcsős táblát használjon!

1.Állapotgráf:

2.Előzetes állapottábla:

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/0 | -/- | d/- | a/0 |
| b | b/0 | c/- | -/- | b/- |
| c | a/1 | c/1 | -/- | d/0 |
| d | d/- | -/- | d/0 | b/- |

3.Állapot összevonás lépcsős tábla segítségével≉≈

| b | ≈ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | bd, ab | ≈ | bd, ab |
|  | a | b | c |

| b | ≈ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | ≈ | ≈ | ≈ |
|  | a | b | c |

- (ab) (ad) (db) (cd)

- (abd) (c)

4.Összevont állapottábla

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a/0 | c/- | a/0 | a/0 |
| b | -- | -- | -- | -- |
| c | a/1 | c/1 | -/- | a/0 |
| d | -- | -- | -- | -- |

Kódválasztás: 
Három állapotunk van, 3 állapot két bittel írható le. A kódot gray kód szerint választjuk meg, a kódok haming távolsága 1.

a: 0 (b = a , d = a)

c: 1

5.Kódolt állapottábla:

| x1/x2 q | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0/0 | 1/- | 0/0 | 0/0 |
| 1 | 0/1 | 1/1 | -/- | 0/0 |

6.Versenyhelyzetek

- Olyan esetek, amikor az aktuális és a következő állapotkód 2 bitben is eltér egymástól

- NINCS versenyhelyzet

7.Kimenet meghatározása

| Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| d | 1 |  | x2 |  |
| 0 | d |  |  | x1 |
| 0 | 0 |  |  |  |

Z= q∙x1

8.Flip-flopok bemeneteinek vezérlése:

Q1-Q2 átmeneti tábla felírása (rs flip-flop, rs flip-flop)

q1 állapotváltozó értéke (Qn) + adott cellához tartozó q1 állapotváltozó értéke (Qn+1)

| Q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q |  |  |  |
| 00 | 10 |  |  |  |
| 01 | 11 |  | x2 |  |
| 00 | 1d |  |  | x1 |
| 00 | 10 |  |  |  |

| R | S | Qn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 | Tárolás |
| 0 | 1 | 1 | Beírás |
| 1 | 0 | 0 | Törlés |
| 1 | 1 | 0 | Tilos vezérlés |

| Qn | Qn+1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | d |

Vezérlési táblák:

| R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q |  |  |  |
| d | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 |  | x2 |  |
| d | d |  |  | x1 |
| d | 1 |  |  |  |

| S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | d |  | x2 |  |
| 0 | d |  |  | x1 |
| 0 | 0 |  |  |  |

S= x2∙x1

R= x2

9.Kapcsolási rajz

S= x2∙x1

R= x2

Z= q∙x1

- Reset beállítása (1-re aktív): R = 1(OR), S = 0(AND)

4.modul számonlérő teszt

4.Feladat

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/0 | a/0 | b/0 | -/- |
| b | b/0 | -/- | b/- | c/0 |
| c | d/1 | -/- | a/- | c/- |
| d | d/1 | a/- | -/- | -/- |

Kódkiosztás: a: 00, b: 01, c: 11, d: 10

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a:00 | 01/0 | 00/0 | 01/0 | -/- |
| b:01 | 01/0 | -/- | 01/- | 11/0 |
| c:11 | 11/1 | -/- | 00/- | 11/- |
| d:10 | 11/1 | 00/- | -/- | -/- |

| 11 | 11/1 | -/- | 00/- | 11/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Versenyhelyzetek:

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 0 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| - | - |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

| x1 | x2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

Q2 változik elsőnek

- Q1 változik elsőnek

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

| x1 | x2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

- Kódcsere c és d kódját felcseréljük : c: 10 d: 11

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a:00 | 01/0 | 00/0 | 01/0 | -/- |
| b:01 | 01/0 | -/- | 01/- | 10/0 |
| d:11 | 11/1 | 00/- | -/- | -/- |
| c:10 | 11/1 | -/- | 00/- | 10/- |

Versenyhelyzetek:

- Q1 változik elsőnek

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

| x1 | x2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| - | - |

- Q2 változik elsőnek

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| 1 | 0 |

| x1 | x2 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

| Q1 | Q2 |
| --- | --- |
| - | - |

- Állapotátvezetés a 00/- állapot átvezetése a két nem kritikus versenyhelyzetnél

5.Feladat

Kódkiosztás: a: 00, b: 01, c: 11, d: 10

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a:00 | 01 | 11 | 00 | 01 | 1 |
| b:01 | 01 | 11 | -- | 01 | 0 |
| d:11 | 00 | 11 | 10 | -- | 0 |
| c:10 | 10 | -- | 10 | 01 | 1 |

Versenyhelyzetek:

Q1Q2:11 x1x2: 00 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 00 kombinációra 10 állapotba lépünk, kritikus versenyhelyzet

- Q1 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 00 kombinációra 01 állapotba lépünk,
 kritikus versenyhelyzet

Q1Q2:00 x1x2:01 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra 11 állapotba lépünk, ez jó

- Q1 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra  -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet

Q1Q2:10 x1x2: 10 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 11 állapotba lépünk, ahonnan 10 kombinációra -- állapotba lépünk, nem kritikus versenyhelyzet

- Q1 változik elsőnek, 00 állapotba lépünk, ahonnan 10 kombinációra 01 állapotba lépünk,
 ez jó

Kódkiosztás: a: 01, b: 00, c: 11, d: 10

| x1/x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b:00 | 00 | 11 | 01 | 00 | 1 |
| a:01 | 00 | 11 | -- | 00 | 0 |
| d:11 | 01 | 11 | 10 | -- | 0 |
| c:10 | 10 | 11 | 10 | 00 | 1 |

Q1Q2:00 x1x2: 01 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra 11 állapotba lépünk, ez jó

- Q1 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés: -- →11)

6.Feladat: Aszinkron sorrendi hálózat tervezése

Név: Arnóczy László

Neptun kód: YKQEYD

Feladat:

Valósítsa meg az ábrán látható állapotgráf szerint működő aszinkron sorrendi hálózatot RS flip-floppal

1.Állapotgráf:

2.Előzetes állapottábla:

| x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b/0 | -/- | d/- | a/1 |
| b | b/0 | c/0 | d/0 | b/1 |
| c | a/1 | c/1 | c/- | d/0 |
| d | -/- | c/- | d/1 | b/1 |

3.Stabil állapotok meghatározása:

Stabil állapotok azok az állapotok, ahol nincs állapotváltozás.

Állapot összevonás lépcsős tábla segítségével: ≉

| b | ≈ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | ab | ≉ | ≉ |
|  | a | b | c |

- (ab) (ad) (c)

- (ab) (c) (d) 
(teljes lefedettség és zártság teljesül)

| b | ≈ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | ≈ | ≉ | ≉ |
|  | a | b | c |

4.Összevont állapottábla:

| x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a/0 | c/0 | d/0 | a/1 |
| b | --/- | --/- | --/- | --/- |
| c | a/1 | c/1 | c/- | d/0 |
| d | -/- | c/- | d/1 | a/1 |

Kódválasztás:

- a = 00 (b = a)

- c = 01

- d= 11

5.Kódolt állapottábla:

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 00/0 | 01/0 | 11/0 | 00/1 |
| c | 01 | 00/1 | 01/1 | 01/- | 11/0 |
| d | 11 | --/- | 01/- | 11/1 | 00/1 |
| (b) | 10 | --/- | --/- | --/- | --/- |

6.Versenyhelyzetek megvizsgálása:

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 00/0 | 01/0 | 11/0 | 00/1 |
| c | 01 | 00/1 | 01/1 | 01/- | 11/0 |
| d | 11 | --/- | 01/- | 11/1 | 00/1 |
| (b) | 10 | --/- | --/- | --/- | --/- |

Piros szín jelöli a kritikus, sárga szín a nem kritikus versenyhelyzetet.

Q1Q2:00 x1x2:11 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 11 kombinációra 01 állapotba lépünk,
kritikus versenyhelyzet

- Q1 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 11 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés)

Q1Q2:11 x1x2:10 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 10 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés)

- Q1 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 10 kombinációra 11 állapotba lépünk,
kritikus versenyhelyzet

7.Kritikus versenyhelyzet megszüntetése átkódolással:

- 01 és 11 állapot megcserélése

- Új kód a: 00, d:01, c:11

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 00/0 | 11/0 | 01/0 | 00/1 |
| d | 01 | 00/1 | 11/- | 01/1 | 00/1 |
| c | 11 | 00/1 | 11/1 | 11/- | 01/0 |
| (b) | 10 | 00/1 | 11/0 | --/- | --/- |

Q1Q2:00 x1x2:11 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 11 kombinációra 11 állapotba lépünk,
ez jó

- Q1 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 11 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés)

Q1Q2:11 x1x2:00 versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 00 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés)

- Q1 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 00 kombinációra -- állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet (állapotátvezetés)

8.Kimenet meghatározása

| Z |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | d | 1 | 1 |  | q2 |  |
| 1 | 1 | d |  |  |  | q1 |
| 1 |  | d | d |  |  |  |

A kimenet egyenlete (hazárdmentes):

Z=q2∙x1+q2∙q1+q1∙x1∙x2+q1∙x1∙x2

9.Aszinkron tároló elemek bemeneteinek vezérlése:

| R | S | Qn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 | Tárolás |
| 0 | 1 | 1 | Beírás |
| 1 | 0 | 0 | Törlés |
| 1 | 1 | 0 | Tilos vezérlés |

Q1-Q2 átmeneti tábla felírása (rs flip-flop, rs flip-flop)

| Q1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 00 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |
| 00 | 01 | 00 | 00 |  | q2 |  |
| 10 | 11 | 11 | 10 |  |  | q1 |
| 10 | 11 | 1- | 1- |  |  |  |

| Qn | Qn+1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | d |

Vezérlési táblák

| R1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| d |  | d | d |  |  |  |
| d |  | d | d |  | q2 |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  | q1 |
| 1 |  | d | d |  |  |  |

| S1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | v |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | q2 |  |
|  | d | d |  |  |  | q1 |
|  | d |  |  |  |  |  |

R1=x2

S1=x1∙x2

| Q2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 00 | 01 | 01 | 00 |  |  |  |
| 10 | 11 | 11 | 10 |  | q2 |  |
| 10 | 11 | 11 | 11 |  |  | q1 |
| 00 | 01 | 0- | 0- |  |  |  |

| Qn | Qn+1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | d |

Vezérlési táblák

| R2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| d |  |  | d |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  | q2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | q1 |
| d |  | d | d |  |  |  |

| S2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | d | d |  |  | q2 |  |
|  | d | d | d |  |  | q1 |
|  | 1 | d | d |  |  |  |

R2=x1∙x2+q1∙x2

S2=x2

Z=q2∙x1+q2∙q1+q1∙x1∙x2+q1∙x1∙x2

10.Kapcsolási rajz

R2=x1∙x2+q1∙x2

R1=x2

S2=x2

S1=x1∙x2

- Reset beállítása (1-re aktív): R1 = 1(OR), S1 = 0(AND) és R2 = 1(OR), S2 = 0(AND)

5.modul: Megadott állapotokat bejáró szinkron sorrendi hálózat tervezése flip-flopokkal

- szinkron flip-flopokat használunk ezért NEM kell hazárdmentesíteni

- aszinkron (órajelfüggetlen) bemenetek:

  - Preset (Pr) → aszinkron beíró bemenet ,1-be viszi a kimenetet

  - Clear(Cl)     → aszinkron törlő bemenet, 0-ba viszi a kimenetet

  - Alacsony szinten aktívak a negálás miatt

5.modul számonlérő teszt

Feladat

Tervezzen 3 bites szinkron sorrendi hálózatot szinkron kezdőérték beállítással, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- Bejárandó állapotok: RES→5,6,7,0,1,3,4,5, és újra 6-tól

- Felhasználandó flip-flop-ok: T, JK, D

- Az engedélyező jel magas szinten aktív

|  |  |  | n. állapot |  |  | n+1. állapot |  |  | Flip-flop-ok bemenetei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. | R | E | QC | QB | QA | QC | QB | QA | TC | JB | KB | DA |
| 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 1 |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
| 8. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 10. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 |
| 12. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 13. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 14. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
| 15. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 17. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 20. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 21. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 22. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 |
| 23. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 |
| 24. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 25. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 26. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 27. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| 28. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 29. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 30. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 |
| 31. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 |

Működési tábla felírása (szinkron kezdőérték beállítással):

| Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 0 | d | 1 |
| 1 | 1 | d | 0 |

| Qn | Qn+1 | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| TC |  | QB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |
| 8 | 9 | 11 1 | 10 X | 14 | 15 1 | 13 | 12 |  | E |  |
| 24 1 | 25 1 | 27 1 | 26 1 | 30 | 31 | 29 | 28 |  |  | R |
| 16 1 | 17 1 | 19 1 | 18 1 | 22 | 23 | 21 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | QC |  |  |  |  |  |  |

Tc=R∙QC+E∙QC∙QB+E∙R∙QB∙QA

| JB |  | QB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 3 X | 2 X | 6 X | 7 X | 5 | 4 |  |  |  |
| 8 | 9 1 | 11 X | 10 X | 14 X | 15 X | 13 1 | 12 |  | E |  |
| 24 | 25 | 27 X | 26 X | 30 X | 31 X | 29 | 28 |  |  | R |
| 16 | 17 | 19 X | 18 X | 22 X | 23 X | 21 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | QC |  |  |  |  |  |  |

JB=E∙R∙QA

| KB |  | QB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 X | 1 X | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 X | 4 X |  |  |  |
| 8 X | 9 X | 11 1 | 10 X | 14 | 15 1 | 13 X | 12 X |  | E |  |
| 24 X | 25 X | 27 1 | 26 1 | 30 1 | 31 1 | 29 X | 28 X |  |  | R |
| 16 X | 17 X | 19 1 | 18 1 | 22 1 | 23 1 | 21 X | 20 X |  |  |  |
|  |  |  |  | QC |  |  |  |  |  |  |

KB=R+E∙QA

| DA |  | QB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 1 | 3 1 | 2 | 6 | 7 1 | 5 1 | 4 |  |  |  |
| 8 1 | 9 1 | 11 | 10 X | 14 1 | 15 | 13 | 12 1 |  | E |  |
| 24 1 | 25 1 | 27 1 | 26 1 | 30 1 | 31 1 | 29 1 | 28 1 |  |  | R |
| 16 1 | 17 1 | 19 1 | 18 1 | 22 1 | 23 1 | 21 1 | 20 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | QC |  |  |  |  |  |  |

DA=E∙QA+E∙QB∙QA+E∙QC∙QB+E∙QB∙QA+R

Kapcsolási rajz

6.modul: Megadott állapotokat bejáró szinkron sorrendi hálózat tervezése léptetőregiszterrel

6.modul önellenörző feladat

Feladat:

Bejárandó állapotok: NRES→0h, 1h, 2h, 3h, 7h, [ Eh, Ch, 8h, 9h, Fh ]

A RES és DEK jelek alacsony szinten (0-ra) aktívak!

Használja a léptető regiszter törlő bemenetét!

Működési tábla:

n. állapot	                  n+1. állapot

| S. (hex) | S. (bin) | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | SH/LD | Si | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1h. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2h. | 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3h. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4h. | 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 5h. | 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 6h. | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 7h. | 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 14(Eh) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 8h. | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9h. | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 15(Fh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ah. | 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Bh. | 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Ch. | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Dh. | 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Eh. | 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 12(Ch) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Fh. | 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14(Eh) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |

SI bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

Si=QA∙QD+QB∙QC

| Si |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 1 | 1 | 3 1 | 2 X |  |  |  |
| 4 X | 5 X | 7 | 6 X |  | QC |  |
| 12 | 13 X | 15 | 14 |  |  | QD |
| 8 X | 9 X | 11 X | 10 X |  |  |  |

A SH/LD és CLEAR bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

- Tagok között NAND kapcsolat mivel 0-ra valósítjuk meg

- Akkor 0 a SH/LD bemenet, ha bármelyik dekódolt jel 0, AND kapcsolat

SH/LD= NDEK2∙NDEK8∙NDEK9

Reset (NRES) 0-ra aktív így ponáltan kerül be az AND kapcsolatba

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | NDEK2=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 0 | NDEK8=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NDEK9=QD∙QC∙QB∙QA |

Clear=NRES

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDEK2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NDEK8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NDEK9 | 1 | 1 | 1 | 1 |

C=NDEK9

D=NDEK2

A=1 (pull-up resistor)

B=NDEK8

Si=QA∙QD+QB∙QC

Clear=NRES

SH/LD= NDEK2∙NDEK8∙NDEK9

Kapcsolási rajz:

NDEK9=QD∙QC∙QB∙QA

NDEK2=QD∙QC∙QB∙QA

NDEK8=QD∙QC∙QB∙QA

D=NDEK2

C=NDEK9

B=NDEK8

A=1 (pull-up)

6.modul számonkérő feladat

Feladat:

Bejárandó állapotok: NRES→ [7h, Fh, Eh, Dh, Bh, 6h, Ch, 9h, Ah, 5h]

A RES és DEK jelek alacsony szinten (0-ra) aktívak!

Működési tábla:

n. állapot	                  n+1. állapot

| S. (hex) | S. (bin) | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | SH/LD | Si | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 1h. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 2h. | 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 3h. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 4h. | 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 5h. | 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6h. | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 12(Ch) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 7h. | 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 15(Fh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8h. | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 9h. | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(Ah) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ah. | 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bh. | 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Ch. | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Dh. | 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 11(Bh) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Eh. | 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 13(Dh) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fh. | 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14(Eh) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |

SI bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

Si=QB+QA∙QD+QA∙QD

| Si |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 X | 1 X | 3 X | 2 X |  |  |  |
| 4 X | 5 X | 7 1 | 6 |  | QC |  |
| 12 1 | 13 1 | 15 | 14 1 |  |  | QD |
| 8 X | 9 X | 11 | 10 1 |  |  |  |

A SH/LD és CLEAR bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

- Tagok között NAND kapcsolat mivel 0-ra valósítjuk meg

- Akkor 0 a SH/LD bemenet, ha bármelyik/összes dekódolt jel 0, AND kapcsolat

- Reset (NRES) 0-ra aktív így ponáltan kerül be az AND kapcsolatba

SH/LD=NRES∙NDEK5∙NDEK9

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NDEK5=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NDEK9=QD∙QC∙QB∙QA |

Clear=1

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRES | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NDEK5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NDEK9 | 1 | 0 | 1 | 0 |

A=C=NRES+NDEK5

D=NRES∙NDEK5

B=1 (pull-up)

Clear=1

Si=QB+QA∙QD+QA∙QD

SH/LD=NRES∙NDEK5∙NDEK9

Kapcsolási rajz:

NDEK9=QD∙QC∙QB∙QA

NDEK5=QD∙QC∙QB∙QA

B=1 (pull-up)

D=NRES∙NDEK5

A=C=NRES+NDEK5

7.modul: SZinkron számlálokkal kialakított hálózatok tervezése

SZinkron Számlálók felépítése

- Decimális (160,162)

- Hexadecimális számlálók (161,163)

- Clear ← törlő bement, lehet szinkron vagy aszinkron működésű 
(alacsony szinten aktív)

- Load  ← betöltő bemenet, ABCD bementek értéke áttöltődik a QDQCQBQA, 
mindig szinkron működésű (alacsony szinten aktív)

- EP ← magas szinten engedélyezi a számlálást
alacsony szinten tartás

- ET ← magas szinten engedélyezi a számlálást és a TC kimenet kialakulását
alacsony szinte esetén tartás és a TC kimenet se mehet 1-es be

- ABCD ← beíró bemenetek Load=0 esetén ezek íródnak a kimenetre

- TC ← total carry kimenet, akkor magas szintű, ha számláló eléri a maximális számlálási értéket és ET magas szintű

- Prioritási sor:  Clear , Load ,ET,EP

Szinkron Számláló üzemmódok

- Törlés (Clear=0 )
Szinkron vagy aszinkron
Szinkron (162,163) vagy aszinkron (160,161)

- Párhuzamos beírás, betöltés ( Load=0 )

- Számlálás

7.modul számonkérő feladat

Feladat:

Tervezzen sorrendi hálózatot 4 bites szinkron számláló felhasználásával, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik.

- NRES → 1h, 2h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, Ah, Bh, Ch, Eh, Fh, 0h és újra 1h

- NRES → 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 0 és újra 1

- Az NRES és DEK jelek alacsony szinten aktívak

Működési tábla:

n. állapot	                  n+1. állapot

| S. (hex) | S. (bin) | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | Load | Clear | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1h. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2h. | 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3h. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4h. | 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5h. | 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6h. | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7h. | 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8h. | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9h. | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ah. | 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bh. | 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ch. | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dh. | 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Eh. | 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fh. | 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |

A LOAD és CLEAR bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

- Reset nem 0-ba történik így a Clear bementet nem fogjuk használni tehát szinkron vagy aszinkron törlésű hexadecimális számlálót is használhatunk

- Minden DEK jel alacsony szinten aktív így a kimenetek között NAND gate-et használunk

- Load  bemenet 0 - ra aktív, ha bármelyik DEK jel 0, a kimenet is 0 (AND gate)

- Clear  bementet nem fogjuk használni így 1-re kötjük

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | NDEK2=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 1 | 0 | 0 | NDEK12=QD∙QC∙QB∙QA |

Load=NRES∙NDEK2∙NDEK12

Clear=1

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRES | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NDEK2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NDEK12 | 1 | 1 | 1 | 0 |

A=NRES

C=NRES

D=B=NRES∙NDEK2

Kapcsolási rajz:

9.modul: Szinkron sorrendi hálózatok időbeli működésének vizsgálata

Név: Arnóczy László

Neptun kód (ha van): YKQEYD

Kapcsolási rajz:

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn-1 |

| D | Qn |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

1.Visszafejtés

Flip-flop-ok bemeneteinek vezérlő függvényei:

DC=R∙E∙QC+R∙E∙QC+R∙QC∙QB+R∙QC∙QA

TB=R∙QB+R∙E∙QA+R∙E∙QC∙QB

JA=R∙E∙QC

KA=R+E

R=1 esetén:

DC=0

TB=QB

JA=0

KA=1

- A hálózat szinkron kezdőérték beállítással rendelkezik.

Reset hatására 2 -be lép a hálózat

|  | DC | TB | JA | KA | QC | QB | QA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES | 0 | QB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ha QB[n-1]=0, akkor TB=QB[n-1]=0, a kimenet negálás lesz: QBn=QB[n-1]=1 Ha QB[n-1]=1, akkor TB=QB[n-1]=0, a kimenet tartás lesz: QBn=QB[n-1]=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

R=0 és E=0 esetén:

DC=QC+QC∙QB+QC∙QA= QC∙QB+QC∙QA= QC+QC∙(QB+QA)

TB=0

JA=0

KA=0

R=0 és E=1 esetén:

DC=QC+QC∙QB+QC∙QA= QC+(QC∙(QB+QA)

TB=QA+(QC∙QB)

JA=QC

KA=1

| n. állapot |  |  |  | flip-flop-ok bemenetei |  |  |  | n+1. állapot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QC | QB | QA | DC | TB | JA | KA | QC | QB | QA |  |
| RES | - | - | - | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |

Bejárt állapotok:

- RES → 2,4,5,6,7,0 és újra 4

2.Idődiagram:

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.modul: megadott állapotokat bejáró léptetőrefiszterrel megvalósított sorrendi hálózat időbeli működésének vizsgálata

Kapcsolási rajz

1.Visszafejtés

Aszinkron törlés nincs: Clear=1

SI bemenet függvénye

SI=QD∙QC+QD∙QB+QC∙QB∙QA+QC∙QB∙QA

=QD∙QC+QB+QC∙(QB∙QA)+(QB∙QA)

Párhuzamos betöltéskor a betöltött értékek:

(Soronként adott bemenet NDEK jelet 1-esnek többit 0-nak vesszük.)

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NDEK5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NDEK8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NDEK10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| NDEK11 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Léptetés illetve párhuzamos betöltés:

SHLD=NDEK5+NDEK8+RES+NDEK10+NDEK11

- Betöltés van Reset -nél, 5 -nél, 8-nál, 10-nél, 11-nél

- Minden más esetben léptetés

Párhuzamos beíró bemenetek függvényei:

| D=RES+NDEK5+NDEK11 | C=RES+NDEK8+NDEK10 |
| --- | --- |
| B=RES+NDEK8+NDEK11 | A=RES+NDEK5 |

|  | QD | QC | QB | QA |  | CLEAR | SH/LD | SI | D | C | B | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES |  |  |  |  |  | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| NDEK8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| NDEK10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| NDEK11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| NDEK5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| NDEK8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bejárt állapotok:

- RES → 0,1,2,4,8,9,3,7,14,13,10,11,5,6,12 és újra 8

2.Idődiagram

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NCLEAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SH/LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ZH (első 6 modulból)

I. ZH 4.Feladat: JK→ T Flip-Flop

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

| T | Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 1 | 0 | d | 1 |

| JK vezérlése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qn | Qn+1 | J | K |
| 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 0 | d | 1 |
| 1 | 1 | d | 0 |

| J Qn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 1 d |  |  |
| 2 1 | 3 d |  | T |

| K Qn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 d | 1 0 |  |  |  |
| 2 d | 3 1 |  | T |  |

J=T

K=T

I.ZH 2.Feladat: BIT felsimerő

Egy sorrendi felismerőnek a végtelen jelsorozatból az alábbi részt kell felismernie.
A kimenet csak akkor 1 ha az utolsó bitet is felismerte
Rajzoljuk le a felismerő állapotgráfját és állapottábláját!
A felismerendő jelsorozat: 0010011. A baloldali bit lép be előszőr.

- 7 bit → 6 db állapot (a, b, c, d, e, f, g)

- bitek sorban egymás után lépnek be → 1 db bemeneti változó

| X | 0 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | bitminta: 0 | b/0 | bitminta: 1 | a/0 |
| b | bitminta: 00 | c/0 | bitminta: 01 | a/0 |
| c | bitminta: 000 | c/0 | bitminta: 001 | d/0 |
| d | bitminta: 0010 | e/0 | bitminta: 0011 | a/0 |
| e | bitminta: 00100 | f/0 | bitminta: 00101 | a/0 |
| f | bitminta: 001000 | c/0 | bitminta: 001001 | g/0 |
| g | bitminta: 0010010 | a/0 | bitminta: 0010011 | a/1 |

I.ZH 7.Feladat: Aszinkron sorrendi hálózat tervezése

Név: Arnóczy László

Neptun kód: YKQEYD

Feladat:

Valósítsa meg az ábrán látható állapotgráf szerint működő aszinkron sorrendi hálózatot RS flip-floppal

Állapotgráf:

Előzetes állapottábla:

| x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | a | b | - | 0 |
| b | b | - | d | c | 1 |
| c | d | - | c | c | 0 |
| d | d | a | - | - | 0 |

Stabil állapotok meghatározása:

- Stabil állapotok azok az állapotok, ahol nincs állapotváltozás.

Állapot összevonás lépcsős tábla segítségével: ≉

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | bd,cb | ≉ |  |
| d | bd, | ≉ | ≈ |
|  | a | b | c |

- (a) (b) (cd)

- (teljes lefedettség és zártság teljesül)

| b | ≉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c | ≉ | ≉ |  |
| d | ≉ | ≉ | ≈ |
|  | a | b | c |

Összevont állapottábla:

| x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | a | b | - | 0 |
| b | b | - | c | c | 1 |
| c | c | a | c | c | 0 |
| d | - | - | - | - | - |

Kódválasztás:

- a = 00

- b = 01

- c=d= 11

Kódolt állapottábla:

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 01 | 00 | 01 | - | 0 |
| b | 01 | 01 | - | 11 | 11 | 1 |
| c | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 0 |
| d | 10 | - | - | - | - | - |

Versenyhelyzetek megvizsgálása:

Piros szín jelöli a kritikus, sárga szín a nem kritikus versenyhelyzetet.

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 01 | 00 | 01 | - | 0 |
| b | 01 | 01 | - | 11 | 11 | 1 |
| c | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 0 |
| d | 10 | - | - | - | - | - |

Q1Q2:11 x1x2:01 versenyhelyzet

- Q1 változik elsőnek, 01 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra - állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet

- Q2 változik elsőnek, 10 állapotba lépünk, ahonnan 01 kombinációra - állapotba lépünk,
nem kritikus versenyhelyzet

Kritikus versenyhelyzet megszüntetése átkódolással:

- Nincs kritikus versenyhelyzet

- Nem kritikus versenyhelyzetek megoldása állapotátvezetéssel

Kódolt állapottábla

|  | x1x2 q1q2 | 00 | 01 | 11 | 10 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 00 | 01 | 00 | 01 | - | 0 |
| b | 01 | 01 | 00 | 11 | 11 | 1 |
| c | 11 | 11 | 00 | 11 | 11 | 0 |
| d | 10 | - | 00 | - | - | - |

Z=q1∙q2

Kimenet meghatározása

| Z |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | q2 |  |
|  |  |  |  |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

Aszinkron tároló elemek bemeneteinek vezérlése:

| R | S | Qn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 | Tárolás |
| 0 | 1 | 1 | Beírás |
| 1 | 0 | 0 | Törlés |
| 1 | 1 | 0 | Tilos vezérlés |

Q1 átmeneti tábla

| Q1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 | 0d |  |  |  |
| 00 | 00 | 01 | 01 |  | q2 |  |
| 11 | 10 | 11 | 11 |  |  | q1 |
| 1d | 10 | 1d | 1d |  |  |  |

| Qn | Qn+1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | d |

Vezérlési táblák

| R1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| d | d | d | d |  |  |  |
| d | d |  |  |  | q2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | q1 |
| d | 1 | d | d |  |  |  |

| S1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  | q2 |  |
| d |  | d | d |  |  | q1 |
| d |  | d | d |  |  |  |

S1=x1∙q2

R1=x1∙x2

Aszinkron tároló elemek bemeneteinek vezérlése:

Q2 átmeneti tábla

| Q2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 01 | 00 | 01 | 0d |  |  |  |
| 11 | 10 | 11 | 11 |  | q2 |  |
| 11 | 10 | 11 | 11 |  |  | q1 |
| 0d | 00 | 0d | 0d |  |  |  |

| Qn | Qn+1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | d |

Vezérlési táblák

| R2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
|  | d |  | d |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | q2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | q1 |
| d | d | d | d |  |  |  |

| S2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1 |  |  |  |  |
|  | x2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | d |  |  |  |
| d |  | d | d |  | q2 |  |
| d |  | d | d |  |  | q1 |
| d |  | d | d |  |  |  |

R2=x1∙x2

S2=x1+x2

R2=x1∙x2

S2=x1+x2

Z=q1∙q2

R1=x1∙x2

S1=x1∙q2

Kapcsolási rajz

- Reset hatására kezdő állapotba (Q1:0 Q2:0)  állapotba hozzuk a hálózatot, tehát R = 1 S=0

I. ZH 8. feladat : 3 bites szinkron sorrendi hálózat tervezése

Feladat

Tervezzen 3 bites szinkron sorrendi hálózatot aszinkron kezdőérték beállítással, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- Bejárandó állapotok: RES→2, 4, 5, 6, 7, 0 és újra 4

- Felhasználandó flip-flop-ok: D,T,JK

- Az engedélyező jel magas szinten aktív

|  |  | n. állapot |  |  | n+1. állapot |  |  | Flip-flop-ok bemenetei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. | E | QC | QB | QA | QC | QB | QA | DC | TB | JA | KA |
| 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 0 |
| 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | d |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | 0 |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 0 |
| 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 0 |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | d | d | d | d |
| 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | d |
| 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | d | d | d | d |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | d |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | d | 1 |
| 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | d |
| 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | d | 1 |

| Qn | Qn+1 | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Működési tábla felírása (szinkron kezdőérték beállítással):

| Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | 1 | d |
| 1 | 0 | d | 1 |
| 1 | 1 | d | 0 |

| Dc |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| 4 1 | 5 1 | 7 1 | 6 1 |  | QC |  |
| 12 1 | 13 1 | 15 | 14 1 |  |  | E |
| 8 1 | 9 X | 11 X | 10 1 |  |  |  |

Dc=QC∙E+QC∙QB+E∙QA

TB=QA∙E+QC∙QB∙E

| TB |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| 4 | 5 | 7 | 6 |  | QC |  |
| 12 | 13 1 | 15 1 | 14 |  |  | E |
| 8 | 9 X | 11 X | 10 1 |  |  |  |

JA=QC∙E

| JA |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 d | 3 d | 2 |  |  |  |
| 4 | 5 d | 7 d | 6 |  | QC |  |
| 12 1 | 13 d | 15 d | 14 1 |  |  | E |
| 8 | 9 d | 11 d | 10 |  |  |  |

KA=E

| KA |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 d | 1 | 3 | 2 d |  |  |  |
| 4 d | 5 | 7 | 6 d |  | QC |  |
| 12 d | 13 1 | 15 1 | 14 d |  |  | E |
| 8 d | 9 d | 11 d | 10 d |  |  |  |

Kapcsolási rajz

Dc=QC∙E+QC∙QB+E∙QA

TB=QA∙E+QC∙QB∙E

JA=QC∙E

KA=E

1.ZH 10. FELADAT: megadott állapotokat bejáró léptetőregiszter

Feladat:

Bejárandó állapotok: NRES→ Eh , Ch, 8h, 9h, Fh, 0h, 1h, 2h, 3h, 7h és újra Eh

A RES és DEK jelek alacsony szinten (0-ra) aktívak!

Működési tábla:

n. állapot	                  n+1. állapot

| S. (hex) | S. (bin) | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | SH/LD | Si | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1h. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2h. | 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3h. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4h. | 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 5h. | 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 6h. | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| 7h. | 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 14(Eh) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 8h. | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9h. | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 15(Fh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ah. | 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Bh. | 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Ch. | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Dh. | 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | X | - | - | - | - |
| Eh. | 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 12(Ch) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Fh. | 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |

SI bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

Si=QA∙QD+QB∙QC

| Si |  | QB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QA |  |  |  |  |  |
| 0 1 | 1 | 3 1 | 2 X |  |  |  |
| 4 X | 5 X | 7 | 6 X |  | QC |  |
| 12 | 13 X | 15 X | 14 |  |  | QD |
| 8 X | 9 X | 11 X | 10 X |  |  |  |

A SH/LD és CLEAR bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

- Tagok között NAND kapcsolat mivel 0-ra valósítjuk meg

- Akkor 0 a SH/LD bemenet, ha bármelyik/összes dekódolt jel 0, AND kapcsolat

- Reset (NRES) 0-ra aktív így ponáltan kerül be az AND kapcsolatba

SH/LD=NRES∙NDEK2∙NDEK8∙NDEK9∙NDEK15

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | NDEK2=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 0 | NDEK8=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NDEK9=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | NDEK15=QD∙QC∙QB∙QA |

Clear=1

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRES | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NDEK2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NDEK8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NDEK9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NDEK15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C=NRES∙NDEK9

D=NRES∙NDEK8∙NDEK9

A=NRES ∙NDKEK15

B=NRES∙NDEK2∙NDEK9

Kapcsolási rajz:

11.modul:Szinkron számlálóval kialakított hálózatok időbeli működésének vizsgálata

Kapcsolási rajz:

1.Visszafejtés:

- 160-as decimális számláló, aszinkron törléssel

Törlés:

CLEAR=NRES

Betöltés:

LOAD=TC∙NDEK3∙NDEK5

Párhuzamos beíró bemenetek függvényei:

| D=0 | C=TC | B=NDEK3 | A=1 |
| --- | --- | --- | --- |

Párhuzamos beíráskor a beírandó értékek:

| Betöltés: | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDEK5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NDEK3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TC(NDEK9) | 0 | 0 | 1 | 1 |

Bejárt állapotok: NRES  0, 1, 2, 3, 5, 7 , 8, 9 és újra 3

2.Idődiagram:

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NCLEAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NLOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDEK5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.modul (2.ZH 16.feladat)

Feladat:

128 byte-os PROM és regiszter felhasználásával valósítsa meg az alábbi állapotokat bejáró sorrendi hálózatot: Reset → 1h, 2h, 3h, 5h, 7h, 8h, 9h, Ah, Ch, Dh, Eh és újra 2h

Táblázat a feladat megoldásához:

|  |  |  |  |  |  |  | Címek |  |  |  |  |  |  |  | Adatok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n. | A 11 | A 10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | n+1 | O7 | O6 | O5 | O4 | O3 | O2 | O1 | O0 |
| 1. | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | 1h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | d | d | d | d | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | d | d | d | d | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | 6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | 7h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | d | d | d | d | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | d | d | d | d | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | 9h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ah | d | d | d | d | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ch | d | d | d | d | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Bh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dh | d | d | d | d | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Eh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | d | d | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Fh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fh | d | d | d | d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | 10h-1Fh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | 20h- 7Fh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | e | e | e | e | e | e | e | e |

Kapcsolási rajz:

2.ZH

1.Feladat : sorrendi hálózat tervezése 4 bites szinrkon számláló felhasználásával

Feladat:

Tervezzen sorrendi hálózatot 4 bites szinkron számláló felhasználásával, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik.

- RES → 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 9h, Ah, Ch, Eh és újra 0h

- RES → 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 és újra 0

- Az RES és DEK jelek magas  szinten aktívak

- Szinkron törlésű számlálóval dolgozzon!

Működési tábla:

n. állapot	                  n+1. állapot

| S. (hex) | S. (bin) | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | Load | Clear | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1h. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2h. | 2. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3h. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4h. | 4. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5h. | 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6h. | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7h. | 7. | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8h. | 8. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9h. | 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ah. | 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bh. | 11. | 1 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ch. | 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dh. | 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Eh. | 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fh. | 15. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |

A LOAD és CLEAR bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

- Reset 0-ba történik így a Clear bementet használni fogjuk

- szinkron számlálónak a 163 hexadcimális , szinkron törlésű számlálót fogjuk használni, ugyanis a Eh(14) a legnagyobb számlálási érték

- Minden DEK jelek magas szinten aktív így a kimenetek között AND gate-et használunk

- Load  bemenet 0 - ra aktív, ha bármelyik DEK jel 1-es, a kimenet 0 (NOR gate)

- Clear  bementet Reset jel negáltjára kötjük

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | DEK7= QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 0 | 0 | 1 | DEK10=QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 1 | 0 | 0 | DEK12= QD∙QC∙QB∙QA |
| 1 | 1 | 1 | 0 | DEK14=QD∙QC∙QB∙QA |

Load=DEK7+DEK10+DEK12+DEK 14

Clear=RES

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEK7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEK10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEK12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DEK14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A= DEK7

B=DEK12

C= DEK10+DEK12

D=DEK14

Kapcsolási rajz:

11.Feladat : Szinkron sorrendi hálózatok időbeli működésének vizsgálata

Név: Arnóczy László

Neptun kód (ha van): YKQEYD

Kapcsolási rajz:

| D | Qn |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

| T | Qn |
| --- | --- |
| 0 | Qn-1 |
| 1 | Qn-1 |

| J | K | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qn-1 |

1.Visszafejtés

Flip-flop-ok bemeneteinek vezérlő függvényei:

DC=E∙QC+QC∙QB∙QA+E∙QB∙QA+E∙QC∙QA

TB=E∙QA+E∙QC∙QB+E∙QC∙QB

JA=E∙QB

KA=E

R=1 esetén:

DC=-

TB=-

JA=-

KA=-

- A hálózat aszinkron kezdőérték beállítással rendelkezik.

Reset hatására 1 -be lép a hálózat

|  | DC | TB | JA | KA | QC | QB | QA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D: Clear=0 ,Preset=1 T:Clear=0 ,Preset=1 JK:Clear=1 ,Preset=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

R=0 és E=0 esetén:

DC=QC+QC∙QB∙QA=QC

TB=0

JA=0

KA=0

R=0 és E=1 esetén:

DC=QC∙QB∙QA+QB∙QA+QC∙QA

TB=QA+QC∙QB+QC∙QB

JA=QB

KA=1

| n. állapot |  |  |  | flip-flop-ok bemenetei |  |  |  | n+1. állapot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QC | QB | QA | DC | TB | JA | KA | QC | QB | QA |  |
| RES | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Bejárt állapotok:

- RES → 1, 2, 5, 6, 7, 0, 4 és újra 2

2.Idődiagram:

| CLK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Karnaugh tábla minták logikai kapuk